附件2

南阳市城市居民二次供水管理办法

（草案征求意见稿）

第一章 总  则

第一条 为规范和加强城市居民二次供水管理，保障城市居民生活用水质量和安全，根据国务院《城市供水条例》、《河南省物业管理条例》、《河南省城市供水管理办法》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称城市居民二次供水，是指通过二次供水设施将城市公共供水储存、加压后提供给城市居民家庭使用的供水方式。

本办法所称二次供水设施，是指为二次供水设置的泵房、水箱（池）、水泵、阀门、计量和检测仪表、配电、控制装置、监控、消毒设备、压力水容器、小区内供水管网等设施。

第三条 本办法适用于本市行政区域内城市居民二次供水设施的建设、运行、维护和水质管理及相关监督管理活动。

第四条 城市居民二次供水的管理应遵循规范建设、科学管理、安全卫生、节能环保的原则。

第五条 市、县（市、区）人民政府应当加强对城市居民二次供水管理工作的领导，建立统筹协调机制，解决城市居民二次供水管理中的重大问题。

镇人民政府、街道办事处应当按照职责做好辖区内城市居民二次供水管理有关工作。

第六条 市城市管理部门是本市城市供水主管部门，负责全市城市居民二次供水的监督管理和指导工作。县（市、区）人民政府确定的城市供水主管部门，负责本行政区域内城市居民二次供水监督管理工作。

住房城乡建设部门负责城市居民二次供水设施的建设和物业服务的监督管理工作。

卫生健康部门负责城市居民二次供水的卫生监督工作。

公安机关负责城市居民二次供水的治安防范管理工作。

发展改革、自然资源和规划、财政、生态环境、市场监督管理等部门按照各自职责，做好城市居民二次供水管理相关工作。

第七条 任何单位和个人有权对损坏城市居民二次供水设施、危害城市居民二次供水安全的行为进行投诉和举报。

城市供水、卫生健康等部门应当向社会公布生活饮用水卫生安全投诉举报电话。接到投诉和举报后应当及时处理，并将处理结果反馈投诉举报人。

第二章 建设管理

第八条 住房城乡建设部门应当依据城市供水专项规划，统筹考虑供水管网区域集中调蓄调压布局，确保管网压力平稳均衡，发挥城市供水专项规划对二次供水设施建设的调控作用，合理布置二次供水设施，促进节能降耗。

第九条 新建、改建、扩建城市居民住宅的城市公共供水管网压力供水量不能满足居民生活用水需求的，建设单位应当配套建设城市居民二次供水设施。

第十条 城市居民二次供水工程的设计、施工、监理，应当由具有相应资质的单位承担。

新建城市居民二次供水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。

第十一条 新建城市居民二次供水设施的设计和施工应严格执行国家和地方有关标准和技术规程。

城市居民二次供水设施应当独立设置，符合一户一表、水表出户、计量到户要求，不得与商业、消防等其他设施混用，符合环境保护、节能降耗要求，落实加锁（盖）等防范破坏二次供水设施的技防、物防措施。

第十二条 建设项目涉及二次供水设施的，建设单位向自然资源和规划部门报送的建设工程设计方案应当包括城市居民二次供水设施设计内容。

自然资源和规划部门在审查建设工程设计方案时，应当通知城市公共供水企业参加对城市居民二次供水设施设计文件的审查。

施工图审查机构在对房屋建筑项目进行施工图设计审查时，应当按照国家有关标准、技术规范和连接城市公共供水管网的条件要求，对城市居民二次供水设施施工图设计文件进行审查。

第十三条 城市居民二次供水设施建设所用设备、材料、管道、器具、仪表等，应当符合国家质量标准、卫生标准要求。优先选用取得节能认证、节水认证、环境标志产品认证、强制性产品认证的产品，不得使用国家明令禁止和淘汰的产品。

第十四条  新建城市居民二次供水设施，建设单位应当邀请城市公共供水企业参与二次供水设施隐蔽工程等中间节点质量验收。

二次供水设施建成后，建设单位应当按照有关标准和技术规程进行试压、冲洗、消毒和检测。

依法组织项目竣工验收时，应当通知城市公共供水企业参加二次供水设施的验收；未经验收、验收不合格，或者水质检测不合格的，二次供水设施不得投入使用。

第十五条 新建城市居民二次供水设施验收合格后，建设单位应当依法将城市居民二次供水设施无偿移交给城市公共供水企业运行、维护和更新，城市公共供水企业应当接受；未通知城市公共供水企业参加验收的，城市公共供水企业有权拒绝接受。

移交给城市公共供水企业运行、维护、管理的，同时移交配套设施，提供竣工总平面图、结构设备竣工图、地下管网工程竣工图、设备的安装使用及维护保养等设施档案及图文资料。

第十六条 现有居民住宅小区二次供水设施符合国家和地方标准和技术规程的，可以由全体业主依法决定委托物业服务企业或者相关单位进行运行、维护和管理。

鼓励业主将二次供水设施依法委托城市公共供水企业专业化运行、维护和管理。

第十七条 现有城市居民二次供水设施不符合技术、卫生和安全防范要求的，市、县（市、区）人民政府应组织住房城乡建设、城市供水等部门进行全面排查，编制改造计划，制定改造方案，按照“一区一策”的原则和城市公共供水企业的要求，分批逐步实施。二次供水设施的改造应当与“一户一表”改造和安全防范设施建设等统筹实施。

市、县（市、区）人民政府应当加强资金统筹，探索政府、城市公共供水企业和居民合理承担的改造机制，支持老旧居民住宅小区二次供水设施改造。

第十八条  新建城市居民二次供水设施，住房城乡建设部门应当会同城市供水、卫生健康部门监督建设单位执行国家和地方相关标准和技术规程，落实技术、卫生、安全防范的要求。

第三章 运行维护管理

第十九条 城市居民二次供水设施移交城市公共供水企业后，由城市公共供水企业统一运行、维护和管理；移交前，由原运行维护管理单位负责管理。

第二十条 未移交城市公共供水企业运行管理的城市居民二次供水设施的运行、维护等费用，可以通过收取的物业费、租金或公共收益等解决；保修期满超出日常运行维护的大修、更新和改造，可以按照有关规定使用住宅专项维修资金。

移交城市公共供水企业负责运行管理的居民二次供水设施，其运行、维护、更新等费用计入城市公共供水企业运营成本，通过城市供水价格统一弥补，具体价格由发展改革部门会同城市供水主管部门依法制定，不得另行收费。

城市居民二次供水设施运行用电，按照国家有关规定执行居民生活用电价格。

市价格主管部门会同城市供水主管部门制定二次供水设施运行维护收费办法。

第二十一条 城市居民二次供水设施运行维护管理单位应当建立运行维护管理制度、服务规范和安全操作规程，并遵守下列规定：

（一）配备专（兼）职管理人员；

（二）定期巡检，保障城市居民二次供水设施正常运行，发生故障及时抢修；

（三）落实治安反恐防范责任和突发事件应急管理措施，实施封闭式管理；

（四）建立运行情况、故障处理、清洗、消毒、检测、更新改造等记录台账并归档；

（五）及时处理管理范围内居民关于供水服务事项的投诉。

第二十二条 城市居民二次供水运行维护单位应当按照规定的水压标准，保持不间断供水，并公布服务电话。

因工程施工、设备维修、水箱清洗消毒等原因确需停止供水或者降压供水的，运行维护单位应当提前三日通知用户；因发生设备故障或者紧急抢修不能提前通知的，应当在抢修的同时告知用户。

超过十二小时不能恢复供水的，运行维护单位应当提前告知用户，并采取应急供水措施；没有应急水源的，应当告知城市公共供水企业，并报告县（市、区）城市供水主管部门。城市公共供水企业应当采取应急供水措施，保障用户临时基本生活用水需求。临时用水应当符合国家生活饮用水卫生标准。

第二十三条 鼓励建设城市居民二次供水远程运行维护管理系统，实现水质、水压、安防、能耗等信息的实时监控、远程调控和智能预警，切实提高管理能力和服务水平。

第二十四条 任何单位和个人不得危害城市居民二次供水设施安全，不得擅自停用、改动、迁移、拆除、损坏或者侵占二次供水设施。

第四章 水质管理

第二十五条 城市居民二次供水的水质应当符合国家生活饮用水卫生标准。

城市居民二次供水的水质安全由二次供水设施运行维护管理单位负责。

第二十六条 城市居民二次供水设施运行维护管理单位维护、清洗消毒人员必须经卫生知识培训和健康检查，取得体检合格证明后，方可上岗，并且每年进行一次健康检查。

第二十七条 城市居民二次供水设施运行维护管理单位应当每半年至少一次对水箱等各类储水设备进行清洗、消毒；清洗、消毒完成之日起三日内，应当委托有资质的检测机构对水质进行检测，确保水质符合国家生活饮用水卫生标准。

对二次供水设施进行清洗消毒或水质检测时，可以邀请业主代表或用户代表到现场监督。

运行维护管理单位自收到二次供水的水质检测报告之日起五日内，在住宅小区显著位置向用户公示清洗、消毒情况和水质检测报告。

第二十八条 发生水质突发事件时，城市居民二次供水设施运行维护管理单位应当立即采取应急措施消除影响，保证居民日常生活用水，并及时向城市供水、卫生健康部门报告，不得隐瞒、缓报、谎报。

第二十九条 卫生健康部门应当按照生活饮用水卫生监督的规定，定期对城市居民二次供水水质进行监督监测和检测。水质不符合国家生活饮用水卫生标准的，应当通知运行维护管理单位及时整改，同时向城市供水主管部门通报。

卫生健康部门发现二次供水污染危及人身健康时，应当责令运行维护单位立即停止供水，采取有效措施，直至水质符合国家生活饮用水卫生标准后，方可恢复供水。

第三十条 城市供水主管部门应当每年组织开展不少于两次对城市居民二次供水设施现场监督检查，督促运行维护管理单位做好设施运行维护、定期清洗消毒和水质检测等工作。

第三十一条 城市居民二次供水设施周围二十米范围内，禁止堆放有毒、有害、易腐物质，禁止设置渗水厕所、渗水坑、粪坑、垃圾堆放点等污染源。

第五章 法律责任

第三十二条 违反本办法规定的行为，法律、法规、规章已有法律责任规定的，从其规定。

第三十三条 违反本办法规定，擅自停用、改动、迁移、拆除、损坏或者侵占城市居民二次供水设施的，由县（市、区）城市供水主管部门责令限期改正，对个人处以三千元以上一万元以下的罚款，对单位处以一万元以上三万元以下的罚款。

第三十四条 城市居民二次供水运行维护单位未建立、虚假建立或者不完整记录二次供水设施清洗、消毒、检测台账的，由县（市、区）城市供水主管部门责令限期改正，并处三千元以上一万元以下罚款。

城市居民二次供水运行维护单位安排未取得体检合格证明的人员从事二次供水设施维护、清洗消毒工作的，由卫生健康主管部门责令限期改正，并处五千元以上一万元以下罚款。

第三十五条 有关部门及其工作人员在城市居民二次供水管理工作中有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的，对直接负责的领导人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附  则

第三十六条 本市行政区域内非居民和自建二次供水设施的管理活动参照本办法执行。

第三十七条 本办法自  年 月 日起施行。